ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)
на проектирование и изготовление ленточного конвейера серии ЛК-800

| Технический параметр конвейера ЛК-800 | Требуемое значение / Характеристика |
| --- | --- |
| Область применения | Транспортировка зерновых культур (пшеница) |
| Насыпная плотность материала | 0,75 т/м³ |
| Требуемая производительность | 50 тонн в час |
| Длина конвейера по осям | 24,0 метра |
| Угол наклона трассы | 13° (с учетом динамического откоса) |
| Ширина конвейерной ленты | 800 мм |
| Марка ленты по ГОСТ 20-85 | 2.1-800-4-ТК-200-2-4-2-Б-Р |
| Тип роликоопор рабочей ветви | Желобчатые трехроликовые (угол 30°), шаг 1000 мм |
| Футеровка приводного барабана | Резиновая с ромбовидной насечкой против проскальзывания |
| Мощность электродвигателя | 7,5 кВт (с Устройством плавного пуска) |
| Аварийный останов (ГОСТ 12.2.022-80) | Двустороннее канатное тросовое устройство по всей длине |
| Защита от обратного хода ленты | Автоматический роликовый останов на приводном валу |
| Датчики автоматизации системы | Датчики схода ленты (ДЛС) - 2 шт., Датчик контроля скорости (ДКС) |
| Гарантийный b2b-срок | Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |

| Технический параметр конвейера ЛК-800 | Требуемое значение / Характеристика |
| --- | --- |
| Область применения | Транспортировка зерновых культур (пшеница) |
| Насыпная плотность материала | 0,75 т/м³ |
| Требуемая производительность | 50 тонн в час |
| Длина конвейера по осям | 24,0 метра |
| Угол наклона трассы | 13° (с учетом динамического откоса) |
| Ширина конвейерной ленты | 800 мм |
| Марка ленты по ГОСТ 20-85 | 2.1-800-4-ТК-200-2-4-2-Б-Р |
| Тип роликоопор рабочей ветви | Желобчатые трехроликовые (угол 30°), шаг 1000 мм |
| Футеровка приводного барабана | Резиновая с ромбовидной насечкой против проскальзывания |
| Мощность электродвигателя | 7,5 кВт (с Устройством плавного пуска) |
| Аварийный останов (ГОСТ 12.2.022-80) | Двустороннее канатное тросовое устройство по всей длине |
| Защита от обратного хода ленты | Автоматический роликовый останов на приводном валу |
| Датчики автоматизации системы | Датчики схода ленты (ДЛС) - 2 шт., Датчик контроля скорости (ДКС) |
| Гарантийный b2b-срок | Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |